- 1 -

Załącznik do projektu na przebudowę drogi gminnej nr 675963P

od granicy gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z dr. powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich.

- Odcinki rowów odwadniających przewidziane do odmulenia.

A – strona lewa

- od km. 0+001 do km. 0+034 = 33 mb

- od km. 0+114 do km. 0+514 = 400 mb

- od km. 0+555 do km. 0+603 = 48 mb

- od km. 0+670 do km. 0+940 = 270 mb

- od km. 1+104 do km. 1+660 = 556 mb

- od km. 1+939 do km. 4+136 = 2197 mb

- od km. 4+142 do km. 4+440 = 298 mb

B – strona prawa

- od km. 0+702 do km. 0+960 = 258 mb

- od km. 0+995 do km. 1+816 = 821 mb

- od km. 1+870 do km. 4+645 = 2775 mb

OGÓŁEM DO ODMULENIA PRZEWIDZIANO 7656 MB ROWÓW.

- Przewidziane do montażu przepusty pod zjazdami indywidualnymi

i publicznymi z rur PVC fi 300 karbowanych, grubościennych.

A – strona lewa

kilometr                długość przepustu (m)

0+100				16

0+130     			6 + 6

0+170				6

0+200				8

0+215				8

0+240				8

0+310				6

0+330				6

0+370				10

`	od 0+350 do 0+380	30

od 0+450 do 0+492	42 ( 2 wjazdy po8m + 26m peronu)

0+500				6

- 2 -

0+530				15

0+550				8

0+610				8

od 0+650 do 0+740	90

0+810				6

0+850				8

0+870				8

1+030				8

1+070				6

1+100				6

1+440				6

1+620				6

1+700				6

1+720				6

1+740				8

2+100				6

2+230				6

2+480				10

3+000				6

3+050				10

3+240				6

3+450				6

4+150				6

4+440				6

--------------------------------------

415 mb

B – strona prawa

kilometr                długość przepustu (m)

0+740				6

0+760				6

0+770				6

0+780				6

0+790				6

- 3 -

0+810				6

1+050				6

1+110				6

1+410				8

1+440				8

1+600				8

1+690				6

1+740				10

2+050				6

2+100				6

2+130				26

2+250				6

2+400				10

2+480				8

2+790				10

3+050				8

3+330				10

3+450				6

3+890				6

4+260				6

--------------------------------------

196 mb

OGÓŁEM DO MONTAŻU PRZEWIDZIANO 611 MB PRZEPUSTÓW Z RUR PVC FI 300 KARBOWANYCH, GRUBOŚCIENNYCH.

- Przewidziane do montażu kompletne wpusty uliczne ze studniami z rur betonowych z osadnikami i przykanaliki z rur PVC fi 160 z wylotem bezpośrednio do rowów odwadniających.

Lokalizacja wpustu

kilometr            rzędna kratki wpustu          długość przykanalika

Wp1	0+118			   159,06                                          7,0m

Wp2   0+182		   160,18                                          7,0m

Wp3   0+247		   162,28                                          7,0m

- 4 -

Wp4	0+307			   164,60                                          7,0m

Wp5   0+432		   164,85                                          7,0m

Wp6   0+489		   163,47                                          8,0m

Wp7	0+547			   162,34                                          12,0m

Wp8   0+607		   160,97                                          9,0m

Wp9   0+667		   159,17                                          14,0m

OGÓŁEM DO MONTAŻU PRZEWIDZIANO 9 SZTUK KOMPLETNYCH WPUSTÓW ULICZNYCH I 78 MB PRZYKANALIKA Z RURY PVC FI 160.