Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Godziesze Wielkie”.

- Postanowienia wstępne

- Powierzchnia Gminy Godziesze Wielkie wynosi: 105,10 km2.

- Drogi gminne i powiatowe w tym:

- drogi asfaltowe 94,50 km;

- drogi tłuczniowe 13,30 km;

- drogi gruntowe w tym wzmocnione żużlem i naturalne 80,10 km.

- Liczba mieszkańców na terenie Gminy Godziesze Wielkie:

  - zameldowanych na pobyt stały i czasowy – 9778 osób (stan na dzień 18.05.2021r.),

  - zamieszkujących wg deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 9213 osób (stan na dzień 18 maja 2021r.).

Gmina Godziesze Wielkie podzielona jest na 25 wsi sołeckich, w których przeważa zabudowa jednorodzinna. W miejscowości Godziesze Wielkie ul. Kordeckiego 2 i 4, ul. 11 Listopada 11, ul. Cmentarna 24, ul. Kaliska 2 znajdują się jedynie bloki wielorodzinne (2-12 lokali mieszkalnych).

- Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Określenie dokładnej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie jest niemożliwe. Dla zobrazowania ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie przestawiono dane za 2020 rok oraz 
za okres I kwartał 2021r.

Ilość oraz rodzaj odebranych odpadów w 2020 roku [w Mg] oraz w okresie I kwartału 2021r. obrazuje poniższa tabela:

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odebrana w 2020 r. (Mg) | Ilość odebrana w okresie I kwartału 2021 r. (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 13,12 | 2,54 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,72 | - |
| 3. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 316,44 | 73,06 |
| 4. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 214,14 | 52,62 |
| 5. | 16 01 03 | Zużyte opony | 8,84 | 4,28 |
| 6. | 17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 5,40 | - |
| 7. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 24,40 | 7,68 |
| 8. | 17 02 01 | Drewno | 13,20 | 5,72 |
| 9. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 8,06 | 3,42 |
| 10. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |  |  |
| 11. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 8,98 | 1,56 |
| 12. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 | 1,32 | 0,26 |
| 13. | 20 01 01 | Papier i tektura | 1,24 | - |
| 14. | 20 01 10 | Odzież | 3,68 | 2,14 |
| 15. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 138,28 | 26,50 |
| 16. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 2,60 | 4,42 |
| 17. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1092,18 | 242,64 |
| 18. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 79,58 | 22,50 |

Do obliczenia szacunkowych danych przyjęto ilość odpadów komunalnych odebranych przez podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych, z Gminy Godziesze Wielkie, 
z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych włączonych do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 2020r. przy uwzględnieniu prognozowanych zmian ilościowych.

Szacowana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Godziesze Wielkie, które należy odebrać z nieruchomości oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie, w okresie realizacji umowy tj. 12 miesięcy 
(od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r.) wynosi:

  - (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne – 1108,00 Mg,

  - papier i tektura -  13,00 Mg,

  - szkło –  217,00 Mg,

  - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –  320,00 Mg,

  - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów-  156,00 Mg,

  - odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  – 216,00 Mg.

z podziałem na:

- szacunkową ilość odpadów transportowaną do ZUOK „Orli Staw”:

- (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne – 898,00 Mg,

- papier i tektura -  11,00 Mg,

- szkło –  217,00 Mg,

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –  268,00 Mg,

- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów-  156,00 Mg,

- odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  – 216,00 Mg.

- szacunkową ilość odpadów transportowaną do innej instalacji w czasie zamknięcia ZUOK „Orli Staw” (planowana przerwa od 11 października do 15 grudnia 2021 roku):

- (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne –210,00 Mg

- papier i tektura -  2,00 Mg

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe –  52,00 Mg.

Przedstawione wyżej szacunkowe prognozy ilości i rodzaju powstających odpadów komunalnych należy traktować orientacyjnie. Mogą one ulec zmianie stosownie do rzeczywistej ilości i rodzaju odpadów wytworzonych przez mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie.

W związku z czasowym zamknięciem PSZOK w 2020r. mogą pojawić się do odbioru kody odpadów niewymienionych w powyższej tabeli.

- Ilość nieruchomości

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ilość nieruchomości zamieszkałych, z których należy odebrać odpady komunalne od dnia 01 lipca 2021r. wynosi około 2635 posesji.

Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (włączonych do gminnego systemu odbioru odpadów na podstawie odrębnej uchwały tj. szkoły i placówki administracji publicznej) ilość nieruchomości niezamieszkałych, z których należy odebrać odpady komunalne od dnia 01 lipca 2021r. wynosi około 11 posesji.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wyżej wymienionych danych w związku 
z migracją ludności, weryfikacją złożonych deklaracji oraz powstaniem lub likwidacją nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych umową od 1 lipca 2021r., wraz z wymaganą wielkością pojemnika i rodzajem pojemników/worków segregacyjnych, zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 21.06.2021r., w celu włączenia nieruchomości do bazy Wykonawcy oraz dostarczenia właścicielom nieruchomości wymaganej wielkości pojemników na zmieszane odpady komunalne i pojemników/worków na segregowane odpady komunalne - w terminie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021r.

- Przedmiot  zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie odbywał się będzie od 01 lipca 2021r. z posesji zamieszkałych 
i niezamieszkałych włączonych do gminnego systemu odbioru odpadów na podstawie odrębnej uchwały tj. szkół i placówek administracji publicznej oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

  - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie z podziałem na następujące frakcje:

  - (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne,

  - papier i tektura,

  - szkło,

  - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

  - odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

  - odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  
(w tym m.in. odpady wielkogabarytowe, opony, odpady niebezpieczne, budowlane i remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież, tworzywa sztuczne itp.). Zamawiający przewidział limit na odpady budowlane 
i remontowe odebrane do 200 kg rocznie z nieruchomości oraz 4 szt. na rok opon z nieruchomości),

  - zapewnienie właścicielom nieruchomości worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów,

  - zapewnienie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych na odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- Okres obowiązywania umowy

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w części II SOPZ, 
od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wyposaży mieszkańców najpóźniej do 30 czerwca 2021r. w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki i pojemniki na odpady selektywnie zbierane.

Wykonawca zobowiązany będzie, przy pierwszym odbiorze odpadów komunalnych odebrać wszystkie odpady powstałe od ostatniego odbioru w czerwca 2021r.

- Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia

- Świadczenie usługi

- Usługa w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości odbywać się będzie wyłącznie na obszarze Gminy Godziesze Wielkie.

- Wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Godziesze Wielkie muszą być kierowane do instalacji wskazanej przez Zamawiającego.

Instalacją podstawową do której Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać wszystkie odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Godziesze Wielkie objęte przedmiotem zamówienia jest Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków /ZUOK „Orli Staw”/.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza zmianę instalacji, do której kierowane będą odpady 
z terenu Gminy Godziesze Wielkie w sytuacji gdy dotychczasowa instalacja nie ma technicznych lub prawnych możliwości zagospodarowania odpadów, gdy nastąpią zmiany regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami uniemożliwiających ich zagospodarowanie, gdy zaistnieje siła wyższa lub uprzednio nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające zagospodarowanie odpadów, gdy prowadzone będą roboty budowlane na terenie instalacji, w szczególności związane z ich modernizacją, przebudową, rozbudową 
i remontem.  Zmianę instalacji wskazuje Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

W związku z modernizacją ZUOK „Orli Staw” Zamawiający planuje w okresie 
od 11 października do 15 grudnia 2021r. transport odpadów komunalnych do instalacji oddalonej od siedziby Gminy Godziesze Wielkie w odległości do 70 km, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz szkła (przez cały okres obowiązywania umowy odpady te będą transportowane do ZUOK „Orli Staw”) oraz odpadów pochodzących z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie (zamknięcie PSZOK w tym okresie).

- Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, zgodnie 
z bazą nieruchomości udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie.

Zamawiający, w trakcie trwania umowy, udostępniać będzie Wykonawcy niezwłocznie informacje o nieruchomościach nowo zgłoszonych a także informacje o nieruchomościach, które przestały być zamieszkiwane lub na których nie powstają już odpady komunalne.

- Wykonawca zobowiązany jest, przy sporządzeniu oferty, do uwzględnienia danych zawartych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zwanym dalej SOPZ.

UWAGA: Dane zawarte w SOPZ mają charakter poglądowy, umożliwiający potencjalnym Wykonawcom uzyskanie wiedzy na temat prognozowanej ilości nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych oraz prognozowanej ilości odpadów komunalnych, jakie zostaną wytworzone na terenie Gminy Godziesze Wielkie w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca, podczas trwania umowy, będzie na bieżąco aktualizował dane dotyczące punktów gromadzenia odpadów i pojemników oraz informował Zamawiającego o nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, a które nie są ujęte w systemie Zamawiającego, w formie raportu, w wersji elektronicznej, uzgodnionej 
z Zamawiającym. Odbiór odpadów z takiej nieruchomości możliwy będzie po potwierdzeniu przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany danych dotyczących punktów gromadzenia odpadów, zmiany ilości i pojemności pojemników, powstania nowego punktu gromadzenia odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie wprowadzić dane do swojego systemu niezwłocznie po otrzymaniu informacji (w formie papierowej lub elektronicznej) od Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbioru odpadów z punktów gromadzenia odpadów, w którym znajduje się zgłoszony pojemnik.

- Wykonawca, w przypadku nowo zgłoszonej nieruchomości, będzie odbierał odpady 
z tej nieruchomości:

- począwszy od pierwszego przypadającego terminu odbioru odpadów komunalnych z miejscowości nowo zgłoszonej nieruchomości;

- dostarczy właścicielowi nieruchomości wymagane pojemniki i worki oraz harmonogram odbierania odpadów komunalnych w terminach opisanych w SOPZ.

Wykonawca, w przypadku nieruchomości, która przestała być zamieszkiwana lub na której nie powstają już odpady komunalne, nie będzie odbierał odpadów z tej nieruchomości od momentu przekazania mu takiej informacji przez Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną.

- Sposób odbioru odpadów komunalnych

- Odbiór odpadów komunalnych jest zgodny z przyjętym na terenie Gminy Godziesze Wielkie systemem zbiórki odpadów komunalnych, w którym:

- Zmieszane odpady gromadzone będą w pojemnikach, które dostarcza Wykonawca. Rozładunek pojemnika następuje z miejsca wyodrębnionego, dostępnego dla pracowników Wykonawcy odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, wystawionego 
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem przed wejściem /wjazdem/ na teren nieruchomości /posesji/ od strony drogi.

Szacunkowa ilość pojemników na odpady zmieszane, w jakie należy wyposażyć nieruchomości do dnia 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1/ pojemniki 80 l w orientacyjnej ilości  131 szt.,

2/ pojemniki 120 l w orientacyjnej ilości  2015 szt.,

3/ pojemniki 240 l w orientacyjnej ilości 608 szt.,

4/ pojemnik  340 l w orientacyjnej ilości  15 szt.,

4/ pojemniki 660l w orientacyjnej ilości 2 szt.,

5/ pojemniki 1100 l w orientacyjnej ilości  6 szt.

Powyższy wykaz sporządzono na podstawie danych z systemu dotychczasowego Wykonawcy i danych z systemu Gospodarka Odpadami Miasta i Gminy /GOMIG/.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie obowiązywania umowy, nie odpowiada finansowo za ewentualne zniszczenie przez właściciela nieruchomości dostarczonego pojemnika bądź jego kradzież.

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym i pojemnikowym. Worki i pojemniki dostarczone przez Wykonawcę mieszkańcy zobowiązani będą wystawić w dniu odbioru, zgodnie 
z dostarczonym harmonogramem, przed wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości (posesji) od strony drogi lub w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników Wykonawcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.

Pierwsza dostawa worków i pojemników musi nastąpić do dnia 30 czerwca 2021r.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości worki z folii PE-HD, 
o pojemności 120l, w grubości folii zapewniającej wytrzymałość worka przeźroczystego, 
z bardzo czytelnym nadrukiem rodzaju gromadzonego odpadu oraz nazwą i danymi kontaktowymi Wykonawcy w następujących kolorach:

- kolor niebieski - „papier”,

- kolor żółty - „metale i tworzywa sztuczne”,

Szacuje się, że szacowana liczba worków potrzebnych do dostarczenia w trakcie trwania umowy wyniesie – około 160 000  szt.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć worki po raz pierwszy w ilości 2 szt. dla każdej frakcji a po każdorazowym odbiorze odpadów selektywnie zebranych, Wykonawca pozostawi nowe worki do selektywnego zbierania odpadów, przy wejściu na nieruchomość, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy także udostępnienia bezpłatnie właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów (niebieskich, żółtych) w siedzibie Wykonawcy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w ilości 100 szt. z każdego rodzaju w celu:

1/ przekazania ich właścicielowi nowo zgłaszanej nieruchomości, który deklaruje chęć zabrania worków z Urzędu Gminy,

2/ łatwego dostępu do nich właścicielom nieruchomości, którym w trakcie trwania miesiąca zabraknie worków segregacyjnych.

W sytuacji wyczerpania zapasu dostarczonych w/w worków do selektywnej zbiórki odpadów, w siedzibie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, Wykonawca dostarczy worki 
najpóźniej w terminie 7 dni od przekazania mu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady selektywnie zbierane: szkło i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zgodnie z obowiązującą kolorystyką oraz odpowiednim oznakowaniem, jakiego typu odpady winny być tam gromadzone.

Szacunkowa ilość pojemników, w jakie należy wyposażyć nieruchomości do dnia 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

- na szkło o min. poj. 120l: około 2650 szt.

- na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów o min. poj. 240l: około 682 szt.

W trakcie trwania umowy wyposażenie nowych miejsc gromadzenia odpadów w pojemniki 
i worki a także wymiana pojemnika na mniejszy lub większy następuje w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej informacji przez Zamawiającego, bez konieczności dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia dostarczenia worka lub pojemnika. W uzasadnionych sytuacjach okres ten może być dłuższy po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dla prawidłowego opracowania trasy przejazdu pojazdów odbierających odpady, Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie.

Na potwierdzenie dostarczenia pojemników Wykonawca przekaże na żądanie Zamawiającego potwierdzenia od właścicieli nieruchomości, opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela, jego przedstawiciela bądź czytelnym podpisem pracownika Wykonawcy dostarczającego pojemnik /w przypadku nie zastania nikogo na nieruchomości/.

UWAGA! Jeśli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy pojemników, Wykonawca w trakcie realizacji Zamówienia zobowiązany będzie do dodatkowego dostarczenia pojemników na swój koszt.

- Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Saczynie (w tym m.in. odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów niebezpiecznych, budowlanych i remontowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, odzieży, tworzyw sztucznych itp.) odbywać się będzie poprzez odbieranie przygotowanych do odbioru w kontenerach odpadów z PSZOK 
w Saczynie, w terminie 7 dni od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK oraz rodzaj i ilość przyjmowanych odpadów określa Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie, Gmina Godziesze Wielkie, stanowiący załącznik do uchwały Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020r. poz. 3104).

- Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych:

a) w sposób ciągły, niezakłócający spoczynku nocnego;

b) w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru lub uzgodnienia z Zamawiającym;

c) niezależnie od warunków atmosferycznych;

d) pojazdami przystosowanymi do odbierania (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych i odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w sposób wykluczający mieszanie odpadów.

Wymagania, co do ilości i rodzajów pojazdów przedstawia tabela nr 1 SOPZ

| Rodzaj pojazdów | Liczba jednostek/sztuk wymagana przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Specjalistyczne, bezpylne przystosowane do odbierania (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych | co najmniej 2 |
| Przystosowane do obierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych | co najmniej 2 |
| Pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej | co najmniej 1 |
| Pojazd umożliwiający odbieranie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierani Odpadów Komunalnych (np. wielkogabarytowych) | co najmniej 1 |
| Pojazd umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny itp.) | co najmniej 1 |

Wykonawca w zakresie posiadanego sprzętu powinien w szczególności spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122).

- Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych, 
z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych, ujętych w wykazie Zamawiającego oraz odpadów komunalnych w ilości zadeklarowanej z nieruchomości niezamieszkałych ujętych w wykazie Zamawiającego zgromadzonych w pojemnikach lub w workach.

- W przypadku, gdy odpady nie są gromadzone w pojemnikach, workach (nie dotyczy odpadów zgromadzonych w wyniku przepełnienia pojemników i spakowanych 
w workach), Wykonawca zobowiązany jest do upomnienia właściciela nieruchomości i przekazania Zamawiającemu informacji o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym SOPZ.

- Wykonawca odbierający odpady komunalne powiadamia Gminę o przypadkach niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym SOPZ. W takiej sytuacji odpady przyjmuje, jako (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne.

- W ramach realizacji zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do kolportowania ulotek informacyjnych sporządzonych przez Zamawiającego, kierowanych do właścicieli nieruchomości na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

- Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych. Harmonogram.

- Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów komunalnych 
z następującą minimalną częstotliwością:

| Rodzaj odpadów komunalnych |  | Minimalna częstotliwość odbierania |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne |
| (niesegregowane) zmieszane odpady komunalne |  | od lipca do października – co najmniej raz na dwa tygodnie; |
|  |  | od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu; |
|  |  | od kwietnia do czerwca – co najmniej raz na dwa tygodnie; |
| Surowce wtórne | Szkło | co najmniej 1 raz w miesiącu; |
|  | Papier i tektura | co najmniej 1 raz w miesiącu; |
|  | Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielkomateriałowe | co najmniej 1 raz w miesiącu; |
| Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów |  | od lipca do października – co najmniej raz na dwa tygodnie; |
|  |  | od listopada do marca - co najmniej 1 raz w miesiącu; |
|  |  | od kwietnia do czerwca – co najmniej raz na dwa tygodnie; |
| Odpady z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Saczynie |  | w terminie 7 dni od telefonicznego zgłoszenia potrzeby odbioru przez Zamawiającego |

Odbiór odpadów z nieruchomości wielolokalowych odbywać się będzie na identycznych zasadach jak w zabudowie jednorodzinnej z uwagi na niewielką ilość tego typu nieruchomości na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbioru:

- (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych;

- selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;

- odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

- Wykonawca, po otrzymaniu szczegółowego wykazu adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych, sporządza Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na dany rok kalendarzowy obowiązywania umowy i przedstawia go do akceptacji Gminie.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu harmonogram w formie pliku PDF bez zabezpieczeń i haseł. Zamawiający zaakceptuje harmonogram lub przedstawi uwagi do niego w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca niezwłocznie wprowadzi uwagi Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji Zamawiającemu.

- Harmonogram, co do treści i terminów, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość wprowadzenia zmian w Harmonogramie w trakcie jego obowiązywania. W takim przypadku Wykonawca w terminie 7 dni wprowadzi zmiany w Harmonogramie zgłoszone przez Zamawiającego oraz przedstawi go do ponownej akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów odpadów, w szczególności biorąc pod uwagę:

- zapewnienie regularności i powtarzalności odbierania tak, aby mieszkańcy mogli 
w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania (ten sam dzień  tygodnia w każdym miesiącu);

- odbiór odpadów nie może następować w dni ustawowo wolne od pracy;

- w przypadku, gdy ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu po dniu/dniach ustawowo wolnych od pracy;

- względy sanitarne punktów zbierania odpadów komunalnych (fermentacja odpadów w pojemnikach, żerowanie gryzoni, bezdomnych zwierząt itp.) oraz potrzeby właścicieli nieruchomości.

- Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się, co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych rodzajów odpadów, nie zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, itd. oraz wskazywać daty odbierania poszczególnych odpadów z nieruchomości.

- Harmonogram powinien być przygotowany dla całej Gminy Godziesze Wielkie 
tj. wszystkich miejscowości i nieruchomości przekazanych w wykazie przez Zamawiającego.

- Wykonawca i Zamawiający umieszczają harmonogram na własnych stronach internetowych i eksponują go przez cały okres, na jaki został przygotowany.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać harmonogram każdemu właścicielowi nieruchomości, najpóźniej 2 dni przed początkiem obowiązywania umowy lub kolejnych harmonogramów na dalsze okresy, w ilości egzemplarzy wynikającej 
z wykazu Zamawiającego /tj. podwójnie ujęta posesja w wykazie zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dwóch harmonogramów na daną nieruchomość/, 
a w przypadku nowo zgłaszanych nieruchomości w terminie niezwłocznym.

Zamawiający uznaje, że wystarczającym dla obowiązku doręczenia harmonogramu właścicielowi nieruchomości będzie włożenie go do skrzynek pocztowych każdej nieruchomości.

- Harmonogram przygotowany na wymagany okres obowiązuje do końca terminu, na jaki został ustalony. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego oraz właścicieli nieruchomości o zmianie.

- Wymagania, co do sposobu odbierania odpadów komunalnych

- Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:

a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania ich odbioru i transportu;

b) uprzątnięcia ewentualnych rozsypanych w trakcie załadunku lub transportu odpadów oraz usuniecie skutków ich wysypania.

Pojazdy, którymi Wykonawca realizował będzie zamówienie powinny być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

- Wykonawcę obowiązuje:

- nakaz odbioru odpadów komunalnych wyłącznie z terenu Gminy Godziesze Wielkie, zgodnie z wykazem nieruchomości przekazanym przez Zamawiającego (pojazdem nie zawierającym żadnych odpadów z innych gmin);

- zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z (niesegregowanymi)  zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości;

- zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

- zakaz łączenia w jednej partii transportowej odpadów komunalnych z podobnymi odpadami o charakterze niekomunalnym;

- zakaz łączenia w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie z odpadami pochodzącymi z innych gmin,

- zakaz deklarowania miejsc pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.

- Warunek dotyczący odpadów transportowanych do ZUOK „Orli Staw”:

Każdy pojazd Wykonawcy w dniu świadczenia usługi ma obowiązek odwieźć do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 
w gminie Ceków, każdą ilość odpadów, jaka została odebrana, z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, bez względu na stopień zapełnienia pojazdu. Odstąpienie od tej zasady może nastąpić w uzasadnionych sytuacjach i po uzgodnieniu z Zamawiającym np. awaria pojazdu, dłuższy czas odbioru odpadów i zamknięcie ZUOK „Orli Staw”.

W przypadku, gdy pojazdy do odbioru odpadów nie zostaną w pełni zapełnione odpadami z terenu Gminy Godziesze Wielkie zabrania się Wykonawcy, w celu zapełnienia pojazdu, odbioru odpadów nieobjętych przedmiotem zamówienia w tym innych odpadów niż komunalne a także odbioru odpadów spoza terenu Gminy Godziesze Wielkie.

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy, Wykonawca dysponował pojazdami wskazanymi w tabeli nr 1 SOPZ.

- Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu.

- Zamawiający wymaga ważenia pojazdu w następujących sytuacjach:

- bez odpadów przed rozpoczęciem wykonywania usługi odbioru w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu ustalonym przez strony,

- z odpadami na wadze w instalacji docelowej *,

- pustego pojazdu po rozładunku odpadów w instalacji docelowej.

UWAGA! Pierwsze ważenie pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi w danym dniu nie dotyczy pojazdów odbierających odpady z PSZOK.

* W okresie gdy odpady komunalne transportowane będą do innej instalacji niż ZUOK „Orli Staw”, w celu optymalizacji kosztów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeładunku odpadów na bazie Wykonawcy do kontenerów i zbiorczy transport odpadów do instalacji docelowej, wskazanej przez Zamawiającego. Wówczas każdy samochód po odbiorze odpadów z terenu Gminy Godziesze Wielkie zostanie zważony na bazie Wykonawcy, w celu udokumentowania ilości odebranych odpadów.

Podstawę do rozliczenia z Wykonawcą będzie stanowiła ilość odpadów wynikająca 
z kwitów wagowych z instalacji docelowej a kwity wagowe z odpadami na bazie Wykonawcy będą miały charakter porównawczy.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zbiorczego transportu odpadów każdego dnia, w którym odbierane będą odpady z terenu Gminy Godziesze Wielkie.

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w/w kwitów wagowych po zakończonym miesiącu świadczenia usługi, za pośrednictwem e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl.

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie pojazdy wykorzystywane do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie 
w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 
o położeniu pojazdów i miejscach postoju (przez okres trwania umowy) – umożliwiający weryfikację tych danych oraz wykonywanie dziennych raportów danych podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia, zarówno 
w wersji papierowej jak i elektronicznej. W przypadku awarii systemu monitoringu 
w danym pojeździe Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego i niezwłocznie usunie usterki.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi wagę, na której będzie dokonywał pierwszego ważenia pojazdu przed rozpoczęciem wykonywania usługi objętej przedmiotem zamówienia oraz dostarczyć Gminie świadectwo legalizacji tej wagi i złożyć pisemne oświadczenie, że waga, na której będą ważone pojazdy jest wagą elektroniczną 
z możliwością zapisu i archiwizacji realizowanych na niej operacji ważenia oraz ewentualnych korekt tych operacji o ile takie wystąpią. Zapisy operacji ważenia winny być archiwizowane przez okres trwania umowy. Dodatkowo na dokumencie potwierdzającym ważenie pojazdu winna być umieszczona data i godzina ważenia, 
a także data i godzina ewentualnej korekty tego ważenia oraz numer rejestracyjny ważonego pojazdu.

W przypadku awarii wagi podstawowej i ważeniu pojazdu na innej wadze rezerwowej Wykonawca zobowiązany będzie do kwitu wagowego dostarczyć świadectwo legalizacji wagi rezerwowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania a także prawo sprawdzania dokumentów wagowych w siedzibie Wykonawcy i uczestniczenia w ważeniu pojazdów.

- Realizacja uzasadnionych „reklamacji wynikających z winy Wykonawcy” 
(np. nieodebrane z nieruchomości odpady komunalne zgodnie z harmonogramem) - 
w terminie zadeklarowanym w oświadczeniu od otrzymania zawiadomienia tel., fax. lub e-mail od Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego załatwienie reklamacji należy potwierdzić np. tel, fax  nr 062 76 11158, 062 7611089 wew.20, lub e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonywanie przedmiotu zamówienia przestrzegając obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a zwłaszcza:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888),

- uchwały nr XVI/125/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z  2020r. poz. 3103),

- uchwały Nr XVI/126/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020r. poz. 3104),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013r., poz. 122),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r., nr 104 poz. 868 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Klimatu  z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 poz. 2028);

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020
poz. 1219 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781);

- uchwała nr XXXI/810/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym,

- uchwała nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym,

- uchwała nr XXXV/868/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/811/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym,

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca będzie miał obowiązek w trakcie całego okresu trwania umowy dostosować odbiór odpadów komunalnych do obowiązujących norm prawnych w czasie trwania zamówienia (w szczególności w zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych).

- Wykonanie przedmiotu umowy w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym, korzystanie z nieruchomości oraz niedogodności dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie.

- Zapewnienie terminowego i jakościowego wykonywania zakresu rzeczowego usługi.

- Dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, innych utrudnień itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy.

- Okazanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.

- Ponoszenie odpowiedzialności, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym i innych ustawach.

- Zamawiający wymaga, aby dla każdego dnia w którym odbierane będą odpady komunalne z nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia (nie dotyczy odbioru odpadów z PSZOK) Wykonawca przesyłał, w dniu odbioru odpadów,
na e-mail Zamawiającego: godziesze-wi@zgwrp.org.pl wykaz pojazdów i nazwiska kierowców obsługujących danego dnia Gminę Godziesze Wielkie, uprawnionych do podpisania kwitu wagowego.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w formie pisemnej lub elektronicznej, wykaz osób upoważnionych do podpisywania kwitów wagowych dotyczących ważenia pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi w siedzibie Wykonawcy. W przypadku jakiejkolwiek zmiany powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przekazywania wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do instalacji wskazanej przez Zamawiającego;

- przestrzegania zasad organizacji ruchu, bhp i ppoż. obowiązujących na terenie instalacji, do której będzie dostarczał odpady;

- prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na Wykonawcę nałożony jest obowiązek:

- zakazu dostarczania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, w imieniu Zamawiającego odpadów pochodzących spoza terenu Gminy Godziesze Wielkie;

- zakazu dostarczania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, odpadów innych niż w aktualnym cenniku uchwalonym przez organy Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” opublikowanym na stronie internetowej (www.orlistaw.pl);

- nakaz poniesienia kosztów zastępczego zagospodarowania odpadów innych niż określone w cenniku (o którym mowa w p.pkt. b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie odbierze ich z ZUOK „Orli Staw”, w sytuacji i terminach określonych w części IV. pkt. 5 ust. 11) lit. b).

- W przypadku niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją Wykonawcy (składaną
w momencie przekazywania odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,) możliwe jest:

- uznanie przez Wykonawcę zweryfikowanego rodzaju odpadów i zmiana  klasyfikacji odpadów;

- nieuznanie przez Wykonawcę zweryfikowanego rodzaju odpadów i pozostawienie go w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, na okres nie dłuższy niż 2 dni robocze, po spisaniu notatki na tę okoliczność, za wyjątkiem odpadów, które nie mogą być zagospodarowane przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i które muszą być odebrane niezwłocznie przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad organizacji ruchu, bhp i ppoż. obowiązujących na terenie ZUOK „Orli Staw” oraz stosowania się do postanowień regulaminu ZUOK zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Związku na stronie internetowej Związku pod adresem www.orlistaw.pl

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia na adres poczty elektronicznej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wykazu obejmującego, co najmniej imiona i nazwiska osób realizujących przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy oraz numerów rejestracyjnych jego pojazdów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o każdej zmianie danych z wykazu w formie e-mail.

- W celu osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów Wykonawca zobowiązany jest do maksymalnego ułatwienia właścicielom nieruchomości pozbywania się tych odpadów powstających na terenie nieruchomości, m.in. poprzez: odbieranie ww. odpadów zebranych w sposób selektywny „u źródła” w nieograniczonej ilości.

- Raporty i  informacje

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu następujących dokumentów:

- miesięcznego raportu zawierającego informacje o masie (w Mg) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (rodzaj, kod odebranych odpadów komunalnych, dane dotyczące dokumentów wagowych) zgodnie ze wzorem protokołu wykonania usług stanowiącym załącznik do umowy – w formie papierowej w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca świadczenia usługi w danym miesiącu,

- dokumenty potwierdzające elektroniczne ważenie pojazdów podpisane przez osobę dokonującą ważenia tj. przed rozpoczęciem wykonywania usługi odbioru 
w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu ustalonym przez strony, ważenie pojazdu z odpadami na wadze w instalacji docelowej oraz ważenie pustego pojazdu po rozładunku odpadów w instalacji docelowej – skany kwitów wagowych przesłane w formie e-mail w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca świadczenia usługi w danym miesiącu,

Dodatkowo w okresie transportu odpadów do innej instalacji niż ZUOK „Orli Staw” Wykonawca oprócz kwitów wagowych z instalacji docelowej stanowiących dokumenty rozliczeniowe z Wykonawcą, na potwierdzenie dostarczonych odpadów w imieniu Zamawiającego do instalacji docelowej, przestawi kwity wagowe z bazy Wykonawcy obrazujące ilość odebranych każdego dnia odpadów.

- elektroniczny zapis z systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, w jaki wyposażone są pojazdy, dotyczący świadczenia usługi w danym miesiącu (dane o przejazdach, położeniu i miejscach postoju) – w formie e-mail w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca świadczenia usługi w danym miesiącu.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę.

Dokumenty wagowe pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi, dokumenty wagowe dostarczanych odpadów do instalacji docelowej, dokumenty wagowe 
z bazy Wykonawcy oraz dane pobrane z systemu monitoringu pozycjonowania satelitarnego, w jaki wyposażone są pojazdy odbierające i transportujące odpady komunalne, z posesji objętych przedmiotem zamówienia, winny być porównywalne co do treści w nich zawartych.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty wpływy kompletu w/w dokumentów dokona analizy załączonych dokumentów i poinformuje Wykonawcę o wynikach analizy. W przypadku zgodności w/w dokumentów Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę, natomiast w przypadku wykrycia przez Zamawiającego jakichkolwiek niezgodności faktura wystawiona zostanie po ich usunięciu lub wyjaśnieniu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, monitoringowi będą podlegały także odpady niesegregowane pod kątem możliwości ich segregacji.  W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, (nie dokonuje segregacji odpadów zgodnie z obowiązującym regulaminem przekazując odpady jako niesegregowane), Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – protokół z zaistnienia takiego zdarzenia oraz zdjęcie wysokiej jakości lub nagranie wykonane kamerą znajdującą się na samochodzie odbierającym odpady 
z nieruchomości. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wybiórczej kontroli właścicieli nieruchomości 
w przedmiotowym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu w archiwalne zapisy Wykonawcy 
z systemu monitoringu pozycjonowania satelitarnego oraz z systemu wagowego 
w zakresie niezbędnym dla potwierdzenia prawidłowości wykonania przez niego usługi odbioru odpadów w siedzibie Wykonawcy.

- Wykonawca będzie sporządzał sprawozdania z wykonania usług, o których mowa 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.