| Sprawozdanie z badania wody do spożycia przez ludzi z SUW Biała w 2019 roku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badania | Jednostka | Wynik | Kryteria |
| Liczba bakterii z grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Clostridium perfingens (łącznie z przetrwalnikami) | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Enterokoków kałowych | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h | jtk/100 ml | 3 | 100 |
| Smak |  | akceptowalny | akceptowalny |
| Zapach |  | akceptowalny | akceptowalny |
| Benzo(a)piren | μg/l | <0,0025 | ≤ 0,010 |
| Σ WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3 – cd)P) | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| Arsen | μg/l | < 0,74 ± 0,19 | ≤ 10 |
| Antymon | μg/l | < 0,20 | ≤ 5 |
| Bor | μg/l | 0,012 ± 0,003 | ≤ 1,0 |
| Sód | μg/l | 9,6 ± 2,6 | ≤ 200 |
| Glin | μg/l | < 2,7 ± 0,7 | ≤ 200 |
| Chrom | μg/l | < 0,10 | ≤ 50 |
| Mangan | μg/l | 33 ± 8 | ≤ 50 |
| Nikiel | μg/l | 0,28 ± 0,07 | ≤ 20 |
| Miedź | μg/l | < 0,0017 ± 0,0005 | ≤ 2,0 |
| Selen | μg/l | < 0,10 | ≤ 10 |
| Kadm | μg/l | < 0,10 | ≤ 5 |
| Ołów | μg/l | 0,74 ± 0,18 | ≤ 10 |
| Żelazo | μg/l | 33 ± 9 | ≤ 200 |
| Rtęć | μg/l | < 0,050 | ≤ 1 |
| Magnez | mg/l | 5,7 ± 1,7 | 7-125 |
| Akryloamid | μg/l | < 0,075 | ≤ 0,10 |
| Barwa | μg/l | 5 ± 5 | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| Bromiany | μg/l | < 3 | ≤ 10 |
| Chlor wolny | mg/l | < 0,1 | ≤ 0,3 |
| Cyjanki wolne i związane | μg/l | < 5 | ≤ 50 |
| Epichlorohydryna | μg/l | < 0,05 | ≤ 0,10 |
| Indeks nadmanganianowy | mg/l | 0,8 ± 0,4 | ≤ 5,0 |
| 1,2-dichloroetan (EDC) | μg/l | < 1,0 | ≤ 3,0 |
| Chlorek winylu (CV) | μg/l | < 0,2 | ≤ 0,50 |
| Benzen | μg/l | < 0,5 | ≤ 1,0 |
| Σ THM | μg/l | < 4,0 | ≤ 100 |
| Σ Trichloroetenu i Tetrachlorometenu | μg/l | < 2,0 | ≤ 10 |
| Mętność | NTU | 0,22 ± 0,07 | ≤ 1 |
| α-HCH | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| β-HCH | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| γ-HCH | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| δ-HCH | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| HCB | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| Aldryna | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,030 |
| Dieldryna | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,030 |
| Endryna | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| Izodryna | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| Heptachlor | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,030 |
| Epoksyd heptachloru | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,030 |
| op`-DDD | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| op`-DDE | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| op`-DDT | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| pp`-DDD | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| pp`-DDE | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| pp`-DDT | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| cis-chlordan | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| trans-chlordan | μg/l | < 0,010 | ≤ 0,10 |
| Σ Pestycydów | μg/l | < 0,05 | ≤ 0,50 |
| pH |  | 7,4 ± 0,1 | 6,5-9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa | μS/cm | 335 ± 44 | ≤ 2500 |
| Chlorki | mg/l | 19 ± 6,7 | ≤ 250 |
| Fluorki | mg/l | 0,12 ± 0,04 | ≤ 1,5 |
| Azotany | mg/l | 1,9 ± 0,7 | ≤ 50 |
| Azotyny | mg/l | < 0,05 | ≤ 0,50 |
| Siarczany | mg/l | 30 ± 11 | ≤ 250 |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (z obliczeń) | mg/l CaCO3 | 154 ± 54 | 60-500 |
| Amonowy jon | mg/l | 0,13 ± 0,05 | ≤ 50 |
| Badania wykonano w laboratorium o numerze akredytacji | AB 079 |  |  |
| Osoba odpowiedzialna za opracowanie wyników | Magdalena Niziołek |  |  |
| Data poboru próbek | 22.02.2019r. |  |  |